Задание I уровня (тестирование)

1. Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки и воздействия по …

- допускаемым напряжениям

- методу предельных состояний

- разрушающим нагрузкам

2. Нормативное сопротивление материала – это…

- установленное нормами значение напряжений в материале

- получаемое делением нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γf

- установленное нормами предельное значение напряжений в материале

- получаемое делением нормативного значения на коэффициент надежности по материалу γi

3. Произведение нормативного значения нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке γf называется нагрузкой

- полной

- расчетной

- временной

- длительной

4.Расчетное сопротивление материала  - это…

- установленное нормами значение напряжений в материале

- величина, получаемая делением нормативного значения  на  коэффициент надежности по нагрузке γf

- установленное нормами предельное значение напряжений в материале

- величина, получаемая делением нормативного значения на  коэффициент надежности по материалу γi

5. Постоянной нагрузкой являются

- вес частей сооружений, вес и давление грунтов, горное давление

- вес частей сооружений

- длительные, кратковременные и особые

- сейсмические и взрывные воздействия

6. Коэффициент сочетания ψ1 и ψ2 вводятся в расчет при действии на конструкцию нагрузок:

- постоянной и одной временной

- постоянной и не менее двух временных

- одной временной

7. Степень капитальности зданий и сооружений учитывает коэффициент надежности по…

- нагрузке γƒ

- назначению конструкций γn

- материалу γi

8. Нормативная нагрузка – это…

- произведение нормативного значения на коэффициент     γf

- установленная нормами, гарантирует нормальную эксплуатацию

- произведение нормативного значения на коэффициент γn

9. Отклонение от нормативного значения нагрузки в ту или иную сторону учитывает коэффициент надежности по…

- назначению конструкции  γn

- материалу  γi

- нагрузке  γƒ

10. Кем обеспечиваются приобретение, хранение и уход за средствами индивидуальной защиты

- работниками организации, использующими их при работе.

- работодателем.

- профсоюзным комитетом организации

11. Что обозначает буквенный символ Rsω

- расчетное сопротивление продольной арматуры на сжатие

- расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение

- расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение

- расчетное сопротивление поперечной арматуры на сжатие

12. Сохраняющиеся усилия от предварительного напряжения в конструкциях относятся к нагрузкам…

- постоянным

- длительным

- кратковременным

- особым

13. Если в сжатой зоне железобетонной балки арматура не ставится или ставится, но ее работа не учитывается в расчете, то она называется балкой с … армированием

- одиночным

- двойным

- конструктивным

14. На работах с повышенной опасностью работники проходят обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда

- до начала выполнения должностных обязанностей и в дальнейшем один раз в год

- периодически раз в 3 года

- периодически раз в 5 лет

- по указанию администрации

15. От чего зависит величина снеговой нагрузки на покрытии

- от  состава кровли

- от района строительства

- от размеров здания в плане

16. Что обозначает буквенный символ Rвt

- нормативное сопротивление бетона сжатию

- расчетное сопротивление бетона растяжению

- прочность железобетона

17. От чего зависит площадь и размеры подошвы фундамента

- от действующей нагрузки, давления грунта и глубины заложения фундамента

- от действующей нагрузки и глубины заложения фундамента

- от прочности грунта и глубины заложения фундамента

18. Сущность железобетона

- бетон работает на сжатие, а арматура – на растяжение

- бетон работает на растяжение, а арматура – на сжатие

- бетон и арматура работают совместно на сжатие

19. Призменная прочность бетона Rb зависит от…

- класса и вида бетона

- условий эксплуатации;

- назначения конструкции.

20.  Марка бетона по морозостойкости

- В25

- W12

- F50

21. Арматура класса А240

- периодического профиля

- гладкая

- обыкновенная проволока

22. Когда проводится целевой инструктаж по охране труда

- при направлении на выполнение разовой или временной работы

- при переводе работника из одного цеха в другой

- при изменении технологии или после несчастного случая

- после выхода из перерыва

23.  Сервисная нагрузка Nser  и сервисное сопротивление Rser считаются расчетными для расчетов по … группе предельных состояний

- первой

- второй

24. Убрать лишнее

Ведомость расхода стали на элемент дает информацию о…

- классах арматуры

- диаметрах стержней

- объеме бетона

- весе стержней

25. Кому подчиняется служба охраны труда в организации

- главному инженеру

- техническому руководителю

- только непосредственно руководителю организации

- непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей

26.Средства, вкладываемые в предпринимательскую или иную деятельность с целью получения в перспективе прибыли или иного полезного результата

- инвестиции

- капитальные вложения

- субсидии

- 27. Способ размещения заказов на выполнение работ, при котором выбор исполнителя-подрядчика со стороны заказчика производится на конкурсной основе

- подрядные торги

- аукцион

- тендер

28. Базисно- индексный метод

- определение стоимости строительства с помощью калькулирования в текущих (базисных, прогнозируемых) ценах и тарифах элементов затрат (ресурсов), необходимых для реализации проекта

- составление смет по единичным расценкам

29. Прямые затраты – это…

- расходы, непосредственно связанные с производством строительно-монтажных работ

- затраты, связанные с созданием необходимых условий для строительного производства,

- сумма средств, необходимых для покрытия отдельных общих расходов строительно-монтажных организаций

- платежи по обязательному страхованию имущества строительной организации

30.Накладные расходы – это…

- расходы, непосредственно связанные с производством строительно-монтажных работ

- затраты, связанные с созданием необходимых условий для строительного производства

- плата за кредиты, развитие производства, уплата налогов, материальное стимулирование работников

31.Сметная прибыль – это…

- расходы, непосредственно связанные с производством строительно-монтажных работ

- затраты, связанные с созданием необходимых условий для строительного производства

- плата за кредиты, развитие производства, уплата налогов, материальное стимулирование работников

32. Как определяется уровень механизации отдельных видов работ на предприятии

  - объемом работ, выполненных с помощью электродвигателей

  - объемом работ, выполненных с помощью механических двигателей

  - отношением работ, выполненных механизированным способом ко всему объему работ

  - объемом работ, выполненных квалифицированными рабочими

33. На основании каких сметных норм разрабатываются сборники единичных расценок (ЕР)

- на основании ГЭСН

- на основании СНиП

- на основании ФЕР

34. Как нормируются накладные расходы

- косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей) в составе прямых затрат

- косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат

- косвенным способом в процентах от прямых затрат

35. Относится ли сметная прибыль на себестоимость работ

- сметная прибыль относится на себестоимость работ

- сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и относится на себестоимость работ

- сметная прибыль не относится на себестоимость работ

36. В какую главу сводного сметного расчета включаются "Основные объекты строительства"

        - 1

        - 4

        - 2

37. Учитывается ли в составе норматива сметной прибыли затраты на материальное стимулирование работников подрядной организации

- не учитывается, так как это учитывается в составе норматива накладных расходов

- не учитывается

- учитывается

38. Что является главной функцией сметных норм

- определение количества материалов, необходимых  для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям

- определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ

- определение максимального количества ресурсов, необходимых  для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям

39. В каких условиях предусмотрено производство работ сметными нормами и расценками

  - в нормальных условиях

  - в особых условиях

  - в усреднённых условиях

40. ГЭСН расшифровывается как

- государственный элементный сметный норматив

- государственная элементарная сметная норма

- государственная элементная сметная норма

- государственный элементарный сметный норматив

41. В локальном сметном расчете определяется …

- сметная стоимость объекта

- сметная стоимость строительно-монтажных работ

- сметная себестоимость строительно-монтажных работ

42. Какие затраты не относятся к прямым затратам

- заработная плата основных рабочих

- затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. заработная плата машинистов

- затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной, множительной и другой оргтехники

43. Какая последовательность работ в составе локальной сметы

- произвольная, главное учесть все объемы

- определяется технологической последовательностью

- строгая последовательность, утвержденная ГОСТом

44. Изменение выработки при уменьшении нормы времени

- уменьшается

- увеличивается

- не изменяется

45. Расходы на хозяйственное обслуживание и управление производством - это ...

- прямые затраты

- накладные расходы

46. Назовите характеристики грунта, не относящиеся к физическим характеристикам

- плотность грунта

- удельный вес твердых частиц

- удельное сцепление грунта

- влажность грунта

47. От каких факторов не зависит глубина заложения фундаментов

- гидрогеологических условий площадки строительства

- конструктивных особенностей сооружения

- климатических особенностей района строительства

- желание заказчика

48. Второе предельное состояние - это расчёт …

- по расчетному сопротивлению основания

- по несущей способности

- по прочности

- по деформациям

49. Что такое расчетное сопротивление (R) грунта основания

- это такое давление, при котором глубина развития зон пластических деформаций (t) равна 1/4 ширины подошвы

- это предельное давление, уменьшенное на 20%

- это такое давление, при котором образуются зоны пластических деформаций

- это такое давление, при котором глубина зон пластических деформаций (t) равна 1/2 ширины подошвы

50. Расчёт по I предельному состоянию обязателен в следующих случаях…

- для подпорных стен, отдельно стоящих и ленточных фундаментов

- для анкерных фундаментов, подпорных стен, откосов грунта, скальных оснований

- для зданий, сооружений I класса

- всегда

51. От чего зависит глубина заложения фундамента

- от инженерно-геологических условий и конструктивных особенностей здания

- от инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей здания и климатических условий района

- от физико-механических характеристик основания

- от инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей здания и гидрогеологических условий

52. Расчетная глубина промерзания – это …

- нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания 0,2 - 0,9

- нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания = 1

- нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания 0,4…1,1

- нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания > 1

53. Что такое нормативная глубина сезонного промерзания грунта

- это среднее значение из максимальных величин за 5 летний период наблюдения по данным метеостанции

- это расчетная глубина промерзания с коэффициентом надежности 0,8

- это среднее значение из максимальных величин за 10 летний период наблюдения при очищенной от снега и растительности поверхности

- это глубина промерзания грунта за зимний период

54. Что оценивается по I предельному состоянию при расчете основания и фундаментов

- возможность нормальной эксплуатации здания или сооружения в течение всего назначенного срока

- надёжность конструкций из условия прочности и его материала

- надёжность основания из условия недопущения предельных деформаций

- надёжность конструкций из условия недопущения потери общей устойчивости основания

55. Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений

- неравномерные деформации основания, которые вызывают дополнительные усилия в конструкциях сооружений

- деформации основания, которые превышают максимально допустимую абсолютную осадку

- деформации основания, которые произошли в результате уплотнения грунта при увеличении напряжений от нагрузки фундаментов

- деформации основания, которые произошли в результате выдавливания (выпирания) грунта из-под фундамента при развитии областей сдвига

56. Можно ли уменьшить глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения

- возможно за счёт исключения неблагоприятных воздействий на грунты основания, улучшением свойств грунтов основания, т.е. превращение естественного основания в искусственное, применением специальных типов фундаментов

- возможно за счёт применения широкой отмостки по периметру здания, засыпкой пазухов фундаментов глинистым грунтом с уплотнением, обмазкой боковой поверхности фундаментов битумом или оклейкой гидроизолом

- нет, глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна быть ниже расчетной глубины промерзания

- возможно за счёт постоянной теплозащиты грунта по периметру здания, уменьшения возможности замачивания грунтов, заменой пучинистого грунта на непучинистый под подошвой, обмазки боковой поверхности фундаментов незамерзающими мастиками

57. Что такое глубина заложения фундамента

- расстояние от природной поверхности грунта или поверхности грунта в подвале до подошвы фундамента

- расстояние от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента

- расстояние от обреза фундамента или низа пола подвала до подошвы фундамента

- расстояние от поверхности отмостки или бетонного пола подвала до подошвы фундамента

58. Что означает выполнение условий расчета P ≤ R

- фундамент недогружен

- условие расчета по ограничению прочности

- условие расчета по II предельному состоянию

- фундамент устойчив

59. На какое сочетание нагрузок производится расчёт фундаментов

- постоянные +  временные (краткого действия)

- постоянные + дополнительные

- постоянные + особые

- постоянные + временные (длительного действия)

60. При расчёте фундамента предварительно задаются

- характеристиками грунта

- шириной подошвы

- глубиной заложения

- модулем деформации

61. В каких случаях проектируется не симметричный фундамент

- при постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии Pmin < 0

- при постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии Pmin > 0

- для зданий с подвалом

- если эксцентриситет приложения равнодействующей вертикальной силы е > 1

62. Какое условие должно определять размеры подошвы центрально нагруженного монолитного фундамента

- P < R на 10…30%

- P > R на 10%

- P ≤ R на 10…30%

- P ≤ R на 5…10%

63. Для чего под подошвой фундамента в глинистых грунтах устраивается песчаная подготовка

- для трансформации эпюры контактных напряжений, в результате чего давления под подошвой распределяется равномерно

- для увеличения фильтрации воды из глинистого основания, т.е. для ускорения процесса консолидации осадки

- для выравнивания контактных напряжений по подошве фундаментов, т.к. при разработке котлована поверхность грунта имеет неровности

- для уменьшения интенсивности давления от фундамента на глинистый грунт

64. Что такое «кустовой эффект» в свайном фундаменте

- когда свайный фундамент представляет собой группу свай, объединенную поверху ростверком

- взаимное влияние свай при небольшом расстоянии между ними

- когда куст свайного фундамента образован сваями-стойками

- когда в кусте свай расстояние между осями забивных висячих сваями менее 3d

65. Назначение отмостки

- равномерная осадка здания

- отвод атмосферных вод от стен и фундаментов

- обеспечение устойчивости здания

66. Фундамент, располагающийся под всей площадью здания, называется

- ленточным

- сплошным

- свайным

- столбчатым

67. Отдельные опоры зданий опираются на фундаменты

- ленточные

- столбчатые и ленточные

- столбчатые, сплошные и свайные

68. Верхняя плоскость фундамента называется

- подошвой

- обрезом

- надколонником

69. Нижняя часть фундамента называется

- стаканом

- обрезом

- подошвой

70. Техническое подполье от подвала отличается …

- конструкцией пола

- меньшей высотой помещения

- характером использования помещения

- 71. Укажите элементы необходимые для определения предельных отклонений во время разбивочных работ

- количество контрольных геодезических работ

- среднеквадратическая погрешность

- коэффициент использования измерительных приборов

- поправочный коэффициент от 0,5 до 2 определяемый при разработке проекта производства геодезических работ

- 72. Укажите величину средней квадратической погрешности угловых измерений при построении разбивочной сети площадки для строительства отдельно стоящего здания сооружения с площадью застройки менее 10 тыс. м2, обеспечивающую требуемую точность построений

- 10с

- 5с

- 15с

- 20с

- 73. Создание внутренней разбивочной сети здания сооружения на монтажном горизонте следует выполнять с привязкой к пунктам

- внешней разбивочной сети

- внутренней разбивочной сети

- астрономической разбивочной сети

- привязка не требуется

- 74. Разбивочная сеть строительной площадки может создаваться в виде строительной сетки. На что необходимо ориентироваться при подборе длин сторон строительной сетки

- стороны строительных сеток должны быть кратны длинам стен сооружений на строительной площадке

- стороны строительных сеток принимаются произвольно

- стороны строительных сеток должны быть кратными длине мерных приборов

- стороны строительных сеток должны быть кратны размерам наименьшего сооружения на строительной площадке

- 75. Укажите класс точности измерений для зданий и сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах

- II

- III

- IV

- I

- 76. Для каких типов сооружений создается разбивочная сеть строительной площадки в виде теодолитных ходов

- для строительства жилых зданий

- для строительства промышленных зданий

- для строительства подземных инженерных сетей

- для строительства мостовых переходов

- 77. Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства начинают с изучения

- условных знаков топографической карты

- принципа работы и устройства теодолита

- геологических, температурных, динамических процессов в районе строительства

- генерального плана, стройгенплана, и разбивочного чертежа

- 78. Масштаб 1:5000 означает, что …

- 1см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м

- 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км

- 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м

- 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см

- 79. Азимут линии равен 256 градусов, чему равен румб

- 75 ЮЗ

- 76 ЮЗ

- 14 СЗ

- 90 ЮВ

- 80. Для ориентирования линии относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольной системы координат) используются

- магнитные азимуты

- дирекционные углы

- астрономические азимуты

- геодезические азимуты

- 81. Геодезическая сеть – это …

- система закрепленных точек на земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат

- система обозначенных рисунков на топографических картах и планах

- система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте

- система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенная для подготовки данных выноса проекта сооружения

- геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность

- 82. Обратная геодезическая задача необходима для …

- пересчета географических координат в плоские прямоугольные

- пересчета плоских прямоугольных координат в полярные

- пересчета полярных координат в географические

- пересчета полярных координат в плоские прямоугольные

- 83. Высота точки земной поверхности, измеряемая от уровня Балтийского моря, называется

- условной

- абсолютной

- относительной

- средней

- низшей

- 84. Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется

- кратностью

- коэффициентом уменьшения

- масштабом

- коэффициентом сжатия

- 85. При увеличении крутизны ската

- расстояние между горизонталями увеличивается

- расстояние между горизонталями уменьшается

- горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга

- расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше

- 86. Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят

- государственные геодезические сети

- республиканские геодезические сети

- геодезические сети сгущения

- здания и сооружения

- геодезические сети предметов местности

- 87. Если сторона квадрата на плане равна 1см, а масштаб плана - 1:5000, то площадь этого квадрата в масштабе плана будет

- 400м2

- 100м2

- 625м2

- 1м2

- 2500м2

- 88. Рельеф на топографических картах и планах изображается

- рисунками

- условными знаками

- горизонталями

- подписями координат

- 89. Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют

- горизонталями

- заложением

- высотой сечения

- масштабом

- знаками

- 90. Линии местности ориентируют относительно

- параллелей

- экватора

- южного полюса Земли

- относительно линии восточного направления

- относительно географического и магнитного меридиана

- 91. Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется

- широтой ϕ и долготой λ

- углом и расстоянием

- координатами x и y

- расстоянием относительно экватора и  гринвичского меридиана

- расстоянием от северного полюса и высотой относительной уровня моря

- 92. Дирекционным углом называется угол α, отсчитываемый

- по ходу часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс (оси x в прямоугольной системе координат), до данной линии

- против хода часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, до данной линии

- по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии

- вниз от горизонтальной линии

- вверх от горизонтальной линии

- 93. Если при производстве геометрического нивелирования при наведении нивелира на заднюю рейку был получен отсчет «a», а при наведении на переднюю рейку –«b», то превышение между точками установки реек «h» определяется по формуле

- h= a+b

- h= a-b

- h= a/b

- h= b/a

- h=(a-b)/(a+b)

- 94. Съемка ситуации местности без рельефа  называется

- специальной

- тахеометрической

- теодолитной

- нивелирной

- уровенной

- 95. Отсчеты на заднюю точку (А) составляют: по черной стороне рейки 1125, по красной 5810; отсчеты на переднюю точку (В) составляют: по черной стороне рейки 1553, по красной 6240. В этом случае среднее превышение hсрАВ будет равно

- -429 мм

- -430 мм

- -428 мм

- -4685 мм

96. При подсчете нагрузки используется плотность:

    - линейная;

    - поверхностная;

    - объемная;

    - истинная.

97. В основу расчёта прочности положено условие, если …

- обеспечивается несущая способность

- наибольшее напряжение не превышает расчетного сопротивления

- наибольшее напряжение не превышает предела текучести

- наибольшее напряжение не превышает временного сопротивления

98. Для определения размеров подошвы фундамента необходимо определить

- высоту подвала

- расчётное сопротивление грунта

- размеры арматурной сетки

- планировочную отметку здания

99. Природное давление грунта с глубиной

- меняется скачкообразно

- увеличивается

- уменьшается

- не изменяется

100. Отсеки ленточного фундамента в местах осадочного шва между собой

- не связаны

- связаны

101. Что не является санкцией, принимаемой к должнику

- выдача кредита

- реорганизация

- принудительная ликвидация

102. Программное обеспечение относится

- к основным фондам

- к нематериальным активам

- к непроизводственным фондам

- основным производственным фондам

103. Отпускная цена транспортного средства 200 тыс. руб., затраты на его доставку к месту эксплуатации 20 тыс. руб. Первоначальная стоимость при этом будет равна

- 200 тыс. руб.

- 180 тыс. руб.

- 220 тыс. руб.

104. Денежное выражение износа фондов – это …

- амортизация

- физический износ

- моральный износ

105. Годовой износ фондов стоимостью 1000 тыс. руб. при годовой норме амортизации 5% составляет

- 950 тыс. руб.

- 1050 тыс. руб.

- 50 тыс. руб.

106. Годовая норма амортизации фондов показывает

- сумму износа общую

- процент износа за год

- годовую сумму износа

107. Стоимость фондов, необходимых для выполнения определенного объема работ показывает

- фондоотдачу

- фондоемкость

- фондовооруженность

108. Стоимость выполненных работ 5000 тыс. руб., стоимость фондов 1000 тыс. руб. фондоотдача при этом составит

- 5 руб.

- 0,2 тыс. руб.

- 5 тыс. руб.

109. Фондоотдача и фондоемкость имеют взаимосвязь

- прямую

- обратную

- независимы

110. Норма оборотных средств измеряется в …

- руб.

- днях

- процентах

111. Сдельная оплата труда предполагает оплату за …

- количество отработанного времени

- количество выполненной продукции

- качество работ

112. Выработка и трудоемкость имеют зависимость

- прямую

- обратную

- не взаимосвязаны

113. Количество работников 50 чел. в том числе рабочих 90% ,тогда аппарат управления составит

- 10 чел.

- 5%

- 5 чел

114. Рентабельность строительного производства – это …

- разность доходов и расходов

- отношение прибыли к затратам

- разность прибыли и себестоимости

115. Главным фактором, определяющим эффективность мотивации, является

- учет потребностей человека

- ценность вознаграждения

- взаимосвязь результата с величиной вознаграждения

- оценка результата выполненной работы

- учет величины затраченных усилий на выполнение работы

116. К понятию конфликт более всего подходит определение

- любое несогласие сторон

- недоразумение

- столкновение, спор

- столкновение противоположно направленных тенденций, обусловленное различием взглядов, позиций, интересов

117. Какая последовательность общих функций наиболее присуща управленческой деятельности

- контроль — прогнозирование — организация — учет — анализ

- учет — анализ — планирование — организация — контроль — регулирование

- нормирование — анализ — учет — прогнозирование — мотивация — активизация — контроль

- планирование — контроль — организация — регулирование

118.  Что называют строительной машиной

- устройство, которое посредством механических движений преобразует положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, которое посредством механических движений преобразует форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, которое посредством механических движений преобразует свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- устройство, которое посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

- механизм, который посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

119. Как классифицируются машины по режиму рабочего процесса

- стационарные и передвижные

- работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников

- цикличного и непрерывного действия

- главные, основные и вспомогательные

- гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные

120. Через что передают колебания уложенной массе бетона наружные вибраторы

- корытообразную прямоугольную площадку

- удлиненную балку-рейку

- цилиндрический вибронаконечник, погружаемый в виброуплотняемую смесь

- колебания вообще не передаются

- опалубку, на которой закреплены

121. Для чего применяются автобетоносмесители

- для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона и железобетона

- для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных объектах

- для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке

- для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км.

- вообще не применяются

122. Сколько видов рабочего оборудования имеет универсальный одноковшовый экскаватор

- мало видов

- два – три вида

- только один вид

- много видов

- более трех видов

123. Указан  индекс экскаватора ЭО-3122В. Какая размерная группа у этого экскаватора

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

124. Что называют производственной эксплуатацией строительных машин

- количественную, реже, качественную характеристику какого-либо существенного ее признака

- состояние функционирования машины, в процессе которого она вырабатывает продукцию

- мероприятия, обеспечивающие поддержание качества машин при их эксплуатации

- невозможность дальнейшей эксплуатации машины из-за нарушения требований безопасности или выхода заданных параметров за установленные пределы, снижения эффективности эксплуатации ниже допустимой

- календарную продолжительность эксплуатации машины от ее начала или возобновления после ремонта

125. Какое конструктивное устройство применяют в автобетоновозах и авторастворовозах для предотвращения расслаивания смеси

- лопасти

- побудитель

- гидропривод

- подъемник

- отсекатель

156. Что такое грейфер

- оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ

- ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора

- ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора

- оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки сыпучих материалов

- ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого экскаватора

127. Как по грузоподъемности разделяют одноковшовые погрузчики

- погрузчики малой грузоподъемности

- погрузчики малой грузоподъемности и легкие

- погрузчики малой грузоподъемности, легкие и средние

- погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние и тяжелые

- погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние, тяжелые и большегрузные

128. При определении марки бетона по прочности при сжатии, базовыми образцами являются ...

- кубы 70*70*70 через 28 суток после изготовления

- балочки 40*40*160 через 2 часа после изготовления

- кубы 150*150*150 через 28 суток после изготовления

- балочки 40*40*160 через 28 суток после изготовления

129. Масса керамического кирпича составляет примерно

- 2,5 кг

- 3,5 кг

- 4,0  кг

- 4,5 кг

130. К бетонам относятся ...

- аглопорит, стеклокремнезит

- литой, арболит

- марблит, тампонажный

- стемалит , перлит

131. По назначению битумы делятся на …

- лакокрасочные, мастичные

- полимерные, каучуковые

- кровельные, гидроизоляционные

- дорожные, строительные

132. К свойствам  бетона относят  его …

- жесткость

- осадку

- водонепроницаемость

- удобоукладываемость

133. Укажите компонент, отсутствующий в  крупнопористом бетоне

- Вода

- Цемент

- Песок

- Щебень

134. Плотность стали больше плотности бетона в ...

- 3 раза

- 2 раза

- 4 раза

- 1 раз

135. Отношение средней плотности материала к  плотности стандартного вещества называется…

- средняя плотность

- истинная плотность

- относительная плотность

- насыпная плотность

136. Укажите основной нормируемый показатель, гарантирующий  прочность бетона  в МПа

- предел прочности

- класс

- марка

- осадка

137. Физическое свойство материала, характеризующееся коэффициентом размягчения

- водонепроницаемость

- водопроницаемость

- водостойкость

- гигроскопичность

138. Совокупность всех физических, механических и химических свойств материала,  определяющих его способность удовлетворять определенным требованиям в соответствии с его назначением и условиями эксплуатации

- стойкость

- деформативность

- качество

- технологичность

139. Рыхлая обломочная порода, размером от 5 до 70 мм, с окатанной формой зерен – это …

- гравий

- щебень

- песок

- глина

140. Густая вязкая масса из смеси пигмента с наполнителем в связующем, предназначенная для заглаживания неровной окрашиваемой поверхности – это …

- лак

- краска

- грунтовка

- шпатлевка

141. Плотность стекла составляет примерно …

- 3,5 г/см3

- 3,0 г/см3

- 2,5 г/см3

- 2,0 г/см3

142. Заполнитель занимает от общего объема бетона до ...

- 85%

- 75 %.

- 65%

- 55%

143. Укажите свойства глины

- прочность, однородность, долговечность

- усадка, пластичность, спекаемость

- связность, подвижность, жесткость

- морозостойкость, сцепление с основанием, пластичность

144.К органическим теплоизоляционным материалам относятся…

- пеностекло, совелит

- фибролит, войлок, изоляционные ДВП

- минеральную вату, керамзит

- вспученный вермикулит и перлит

145.Основные свойства растворной смеси…

- морозостойкость, сцепление с основанием, пластичность

- водоудерживающая способность, подвижность, удобоукладываемость

- связность, подвижность, жесткость

- прочность, однородность, долговечность

146. Сырьем для получения гипса является

- глина, известняк

- мергель, глина

- известняк , мергель

- ангидрит, гипсовый камень

147. Цементный клинкер – это спёкшаяся сырьевая смесь в виде зерен ...

- доломита и известняка

- известняка и кварцевого песка

- глины и кварцевого песка

- глины и известняка

148. Целью строительного производства является

- капитальное строительство

- элементы строительной продукции

- смонтированное оборудование

149. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, являются

- стандарты

- приказы руководителя строительной организации

- технические регламенты, строительные нормы и правила

- руководящие документы министерств и ведомств

150. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и сооружений от агрессивного воздействия

- воздуха,

- температуры,

- влаги.

151. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после

- сушки изолируемой поверхности и огрунтовки

- сушки изолируемой поверхности

- огрунтовки

152. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое  элементов  строительных конструкций называют

- общестроительными

- монтажными

- специальными

- заготовительными

153. Какова минимальная ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы

- 0,8м

- 1,0м

- 1,2м

- 1,5м

154. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, бывают

- специализированные

- комплексные

- монтажные

- простые

155. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей

- по согласованию с проектной организацией

- по согласованию с заказчиком и проектной организацией

- по согласованию с заказчиком

156. Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении

- 1 часа

- смены

- недели

- месяца

157.  Вспомогательными земляными сооружениями являются

- водоотводные канавы

- котлованы под фундамент

- дороги

158. Когда следует составлять акт освидетельствования  скрытых работ, если последующие работы могут начаться после длительного перерыва

- по окончании работ

- непосредственно перед производством последующих  работ

- по усмотрению заказчика

159. Временными земляными сооружения являются

- каналы

- тоннели

- котлованы

160. Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, называют

- канавой

- траншеей

- подземными выработками

161. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% их …

- уплотняют бетонной смесью

- выправляют

- забивают лёгкими ударами

162. Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт

- вибрационный

- виброударный

- винтовой

163. Деятельность по сертификации в РФ основана на законе

- "Об обеспечении единства измерений"

- "О сертификации продукции и услуг"

- "О защите прав потребителей"

- «О стандартизации в РФ»

164. Официальный язык сертификата

  - русский

  - английский

  - национальный

  - латинский

165. ... - документ, выданный по правилам системы сертификации, устанавливающий, что продукция соответствует установленным требованиям

  - Стандарт

  - Сертификат

  - Договор

  - Лицензия

166. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик, направленная на  повышение конкурентоспособности  продукции, работ или услуг

  - техническое регулирование

  - оценка соответствия

  - стандартизация

  - инспекционный контроль

167. В зависимости от требований к объектам стандартизации … подразделяют на государственный, отраслевой и республиканский

- норматив

- стандарт

- регламент

- контроль

168. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации - это…

  - правовой документ

  - технический документ

  - научный документ

  - нормативный документ

169. Документ ... является объектом авторского права

  - СТП

  - ГОСТ

  - ОСТ

  - СНиП

170. В … указывают сроки выполнения каждой стадии, включаемой в содержание работы в целом, содержание и структуру будущего стандарта, перечень требований к объекту стандартизации, список заинтересованных потенциальных потребителей этого стандарта

  - техническом регламенте

  - договоре

  - техническом задании

  - технических условиях

171. ... выпускают министерства, являющиеся головными (ведущими) по видам выпускаемой  в отрасли продукции

  - СТП

  - ГОСТ

  - ОСТ

  - СТО

172. Государственный контроль и надзор за соблюдением  обязательных требований государственных стандартов осуществляется …

- на стадии разработки и изготовления

- на стадии реализации

- на протяжении всего жизненного цикла субъекта  хозяйственной деятельности

- на стадии производства

173. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в течение

  - всего срока выпуска продукции

  - одного года

  - срока действия сертификата

  - срока по договору

174. Сертификация средств измерений в РФ …

- добровольная

- обязательная

- зависит от типа средства измерения

- добровольная или обязательная

175.  Стандарты серии ИСО 9 000 связаны с вопросами

  - сертификации

  - экологии

  - обеспечения менеджмента качества товаров, услуг

  - качества общих данных

176. К эксплуатационным  показателям в строительстве относят

  - трудоемкость и энергоемкость

  - капитальные вложения и окупаемость

  - показатели унификации и стандартизации

  - показатели назначения, надежности, эстетические, экологические

177. К метрологическим характеристикам средств измерений относятся …

  - цена деления, диапазон измерения, класс точности

  - кодовые характеристики, диапазон измерения, быстродействие

  - диапазон измерения, габаритные размеры, стоимость

  - наименование, тип, модель, модификация

178. Основными физическими величинами и их единицами в системе СИ являются….

  - масса (кг), время (с), длина (м), температура (К)

  - масса (кг), время (с), длина (м), температура (К), количество вещества (моль), сила постоянного электрического тока (А), сила света (кд)

  - длина (м), масса (кг), время (с), сила света (кд)

  - количество вещества (моль), сила постоянного электрического тока (А)

179.Методика выполнения измерений (МВИ) – это …

  - принцип обеспечения единства измерений

  - правила оформления результатов измерений

  - совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью

  - мероприятия, направленные на выявление несоответствия продукции установленным требованиям

180. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

  - стандартизация

  - сертификация

  - метрология

  - управление качеством

181. Система качества – это …

  - деятельность по подтверждению соответствия продукции определенным стандартам, техническим условиям и выдача соответствующих документов

  - совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществление общего руководства качеством

  - система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий

  - документ, в котором указано оптимальное качество на основе договоренности производителя и потребителя

182. Понятие «качество» применимо к объектам

- товары

- услуги

- управление организацией

- все перечисленные

183. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее …

- 10 часов

- 24 часов

- 42 часов

184. В соответствии с действующим трудовым законодательством, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на …

- один час

- два часа

- три часа

185. Включаются ли в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск непосредственно время ежегодного оплачиваемого отпуска

- да

- только в случае, если отпуск предоставлен по инициативе работодателя

- нет

186. Какую клавишу надо нажать после набора команды в nanoCAD, которая является указателем начала  обработки команды

- Enter

- Delete

- Esc

- End

187. Какая клавиша прерывает уже начавшую работу любой команды в nanoCAD

- Enter

- Delete

- Esc

- End

- Tab

188.  Под каким расширением хранятся файлы системы nanoCAD

- .dwg

- .dwc

- .dpt

- .nanoCAD

189. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек в nanoCAD

- объектная привязка

- стандартная

- рисование

- форматирование

- редактирование

190. Можно ли осуществлять подъем груза, на который не разработаны схемы строповки

- подъем таких грузов запрещен

- подъем такого груза производится только в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами

- подъем груза, на который не разработана схема строповки, разрешается на высоту не более 1 м от поверхности земли

- подъем груза, на который не разработана схема строповки, разрешается выполнять только квалифицированным крановщикам, имеющим опыт работы более трех лет

191. Какая клавиша выполняет роль кнопки Шаг в nanoCAD

- F9

- F7

- F8

- F6

- F12

192. Кнопка ОРТО в nanoCAD позволяет …

- включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязки

- включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом

- включать или выключать режим ортогональности

- включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки

193. Кнопка Поляр позволяет в nanoCAD …

- включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязке

- включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом

- включать или выключать режим полярного отслеживания

- включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки

194. В каком случае работы на высоте в открытых местах должны быть прекращены

- при порывах ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

- при скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

- при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе, снегопаде или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ

- при скорости ветра 10 м/с и более, при сильном дожде или снегопаде

195. Кнопка След позволяет в nanoCAD …

- включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязке

- включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом

- включать или выключать режим полярного отслеживания

- включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки

- использовать полярное отслеживание от промежуточной точки, указываемой с применением объектной привязки

196. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации

- вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи

- вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем месте

- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи

197. Кнопка Модель позволяет в nanoCAD …

- включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязки

- переключаться между пространствами модели и листа

- включать или выключать режим полярного отслеживания

- включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки

- включать или выключать режим отображения весов элементов чертежа

198. Какой из объектов относится к сложным примитивам в nanoCAD

- Луч

- Полилиния

- Дуга

- Эллипс

- Прямая

199. Какова должна быть высота защитного ограждения производственной территории

- не менее 2,5 м

- не менее 2,0 м

- не менее 1,8 м

- не менее 1,6 м

200. Какие мероприятия должны быть выполнены на стройплощадке до начала производства работ

- закончена планировка территории

- проведены подготовительные мероприятия согласно ППР

- снесены ветхие здания и подведен водопровод

- создано санитарно-бытовое обслуживание